FR-D700 變頻器　RS-485 通訊參數設定表

適用：FX5U PLC 經 PU 連接器以三菱變頻器通訊協定連線之參數設定

## 一、通訊基本參數（Pr.117～124）

| 參數 | 名稱 | 設定範圍 / 內容 | 建議值 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pr.117 | 站號 | 0～31 | 依站台自訂，不可重複 | 多站連接時每台變頻器站號需唯一 |
| Pr.118 | 通訊速率 | 3/6/12/24/48/96/192/384（×100 bps） | 96（9600bps）或 192（19200bps） | 需與 FX5U 側鮑率一致 |
| Pr.119 | 停止位元長度／資料長度 | 0＝8bit,1停止位；1＝8bit,2停止位；10＝7bit,1停止位；11＝7bit,2停止位 | 1（8bit,2停止位，出廠值） | 需與 PLC 端設定一致 |
| Pr.120 | 同位檢查 | 0＝無；1＝奇同位；2＝偶同位 | 2（偶同位） | 需與 PLC 端設定一致 |
| Pr.121 | 通訊重試次數 | 0～10，9999＝不重試也不出現E.PUE跳脫 | 1 | 通訊異常時的重試次數 |
| Pr.122 | 通訊檢查時間間隔 | 0＝不檢查；0.1～999.8秒；9999＝不檢查（不會跳脫） | 依現場需求，測試階段可設 9999 | 逾時無通訊時判斷斷線 |
| Pr.123 | 等待時間設定 | 0～150 ms；9999＝依通訊資料內指定 | 9999 | 回覆等待時間 |
| Pr.124 | CR/LF 有無選擇 | 0＝無；1＝有CR；2＝有CR+LF | 依上位機軟體需求設定，一般 1 或 2 | 資料結尾符號 |

## 二、運轉模式 / 協定選擇

| 參數 | 名稱 | 設定範圍 | 建議值 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pr.79 | 運轉模式選擇 | 0＝外部/PU切換；1＝PU；2＝外部；3＝組合；4＝組合2 | 0（出廠值） | 需搭配 Pr.338/339（若有）才能由通訊寫入運轉指令與頻率 |
| Pr.549 | 協定選擇 | 0＝三菱變頻器協定；1＝Modbus-RTU | 0（本次採三菱協定） | D700 支援雙協定，需與上位機（FX5U 通訊指令格式）一致 |
| Pr.340 | 通訊啟動模式選擇（部分機種） | 0＝一般啟動；1＝通訊啟動 | 依系統需求 | 決定電源投入後是否自動進入通訊控制模式 |

## 三、注意事項

▸ Pr.117～124 這組參數必須與 FX5U 側的鮑率、資料長度、同位檢查、停止位元四項完全一致，否則無法通訊。

▸ 若要用 RS 指令或通訊模組由 FX5U 寫入頻率、正反轉指令，Pr.79 需設為允許外部/通訊控制的模式（通常搭配 Pr.338＝0、Pr.339＝0 允許通訊寫入運轉指令與頻率，若機種有此參數）。

▸ 修改 Pr.117～124 及 Pr.549 後，部分機種需要重新上電才會生效。

⚠ 設定前建議先確認目前 Pr.CLr（參數全部清除）或初始值，避免與舊設定衝突。

本表僅供工程設定參考，實際參數編號與範圍請以變頻器原廠使用手冊（FR-D700 系列）為準。